| 高精度GNSS接收机 | 6 | - GPS+BDS+Glonass+Galileo四星解算； - 通道数：336； - 静态精度：平面精度：±(2.5+ 0.5×10-6×D) mm，高程精度：±(5+0.5×10-6×D) mm；RTK精度：平面精度：±(8+ 1×10-6×D) mm，高程精度：±(15+1×10-6×D) mm； - L-Band星站差分，开机5分钟内快速固定，定位精度<3cm - IMU更新率：200Hz； - 支持任意方向倾斜60°范围内测量； - 操作系统：Linux系统，支持内置网页。液晶显示屏，按键：FN功能切换键+电源双按键； - 接收机工作时间要长，电池要求：主机采用单电池仓的可拆卸双电池设计；支持热插拔，无需外接供电即可实现永久续航； - 工作温度：-45℃~+75℃；存储温度：-55℃~+85℃； - 防水透气膜，温度急剧变化时保障内外气压平衡，防止水汽进入； - 32GB存储空间，10年典型数据存储； - eSIM技术：无需插卡即可使用CORS、网络1+N； - 基站CORS功能：主机做基站使用时可通过网络以CORS模式向外发送差分数据； - 避免串频：支持电台信道质量检测，避免串频； - 手簿控制器： - 三防：IP68，提供第三方检测报告证明材料； - 操作系统：Android 7.1及以上，保障两年无需升级； - CPU：八核以上，保障操作流畅性； - 电池不低于8000mAh，支持快充； - 重量：含电池不大于380g，减轻野外作业负担； - 液晶屏：不低于5.5英寸且不超过6英寸 ，AMOLED 自发光电容屏，支持点触笔； - 不低于同时4块主机电池充电的电池管家； 23）提供生产厂家售后服务承诺函 |
| --- | --- | --- |

附件一